| Uygunluk / Uymazlık Değerlendirmesinin yapılacağı: Alt, üst, aralık sınır değerleri veya standartlar veya teknik şartname vb. dokümanın isimleri ve yılını belirtiniz. Ayrıca ilgili dokümanları ekleyiniz |  |
| --- | --- |

| Durum | Belirsizlik dahil (%95 güven aralığında k=2) |  |  | Belirsizlik hariç* (k=0) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| 1 | Belirsizlik eklemesiyle üst sınırdan küçük |  | Kabul | Üst sınırdan küçük |  | Kabul |
|  | Belirsizlik çıkarılmasıyla alt sınırdan büyük |  |  |  |  |  |
| 2 | Belirsizlik eklemesiyle üst sınırı; |  | Kabul veya Ret ** Kabul: basit orantıyla en fazla (<) %5 geçiyor | Alt sınırdan büyük |  |  |
|  | Belirsizlik çıkarılmasıyla alt sınırı |  | Ret: basit orantıyla en az (≥) %5 geçiyor |  |  |  |
| 3 | Sonuç tam üst sınır veya alt sınır değere eşit |  | Ret | Sonuç tam üst sınır veya alt sınır değere eşit |  | Kabul veya Ret Kabul: Şartname sınırında “Eşit” varsa, Ret: Şartname sınırında “Eşit” yoksa |
| 4 | Sonuç üst sınırdan büyük ancak belirsizliğin çıkarılmasıyla belli oranda üst sınır altında kalıyor |  | Ret | Üst sınırdan büyük |  | Ret |
|  | Sonuç alt sınırdan küçük ancak belirsizliğin eklenmesiyle belli oranda alt sınır üstünde kalıyor |  |  |  |  |  |
| 5 | Sonuç üst sınırdan büyük ve belirsizliğin çıkarılmasıyla üst sınır üstünde kalıyor |  | Ret | Alt sınırdan küçük |  |  |
|  | Sonuç alt sınırdan küçük ancak belirsizliğin eklenmesiyle alt sınır altında kalıyor |  |  |  |  |  |

* 	TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında akredite olunmayan deneylerden uygunluk/uymazlık sadece “Belirsizlik hariç (k=0)” için verilir

**	Sonuç (3,50 ± 0,20) Birim ise, uygun olmayan (istenmeyen bölgeye en fazla %5 x 0,20 = 0,01 Birim geçebilir.

Müşteri Ad, Soyadı, Tarih ve İmza (ve Kaşe)